EK-6


KSÜ. MÜH.MİM. FAK. TEKSTİL BÖL. 2. VE 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZ STAJI VE DÖNEM İÇİ TEKSTİLDE UYGULAMA DERSİ İÇİN 

ÇALIŞMA PROGRAMI

1. TEKSTİL HAMADDELERİ VE İPLİK ÜRETİM OPSİYONU STAJ VE UYGULAMA PROGRAMI (İPLİK  İŞLETMESİNDE)

1.1.   Kullanılan iplik hammaddelerinin tanınması, incelenmesi, teknik özellikleri ve örnekler alınması
1.2.  Hammaddenin iplik işletmesine geliş şekli. balya-paket, çuval vb uluslararası standard şekli, ölçü, ağırlık, özellikleri 

1.3.  Hammadde balyalarının veya topslarının, paketlerinin, cips çuvallarının vb  açılması; liflerin karışımı,

1.4.  Hammaddelerin harman-hallaç makineleri-sistemlerinden temizlik ve karışım için (cipslerin ekstruderlerden) geçirilmesi

1.5.   Kesikli liflerin taraklardan geçirelerek taranıp-paralelleştirilmesi ve ince lif tülbenti haline getirilerek kovalara doldurulması

1.6.   Tarak tülbent bantlarının 6-12 li grup halinde 1.cer pasajından geçirilip, kısa liflerden arınması (Karde-Streichgarn ayırımı) 

1.7.1. Buradan doğrudan Open-End iplik üretimine geçilmesi mümkündür. Veya,

1.7.2. İlk cer bantlarının, 2.Cer pasajı ve taramamadan geçirilerek uzun lifli bant haline getirilmesi (penye-kamgarn aşaması)

1.8.1. Buradan da Open-End iplik üretimine geçilmesi mümkün olup, daha yüksek kaliteli OE iplikler elde edilmektedir.

1.8.2. Karde-Streichgarn veya penye-kamgarn bantlarının ince ön iplik fitili haline getirilmesi ve büyük düz kopslara sarılması

1.9.  Karde-Streichgarn veya penye-kamgarn lif fitillerin ring iplik makinelerinde istenilen numara-kalınlıkta ve dokuma ya da örme de kullanım amaçlarına göre belirli büküm katsayısı, tur/m ve z-s yönü değerlerinde iplik haline dönüştürülmesi

1.10. Küçük kopslar halindeki karde, penye ring veya OE ipliklerinin istenilen koniklikte bobinlenmesi (örme için parafinlenmesi)

1.11. Kullanılan hammaddelerin lif incelikleri ve lif boyu, karışım oranı, temizlik, renk durumları ile elde edilen ipliklerin numara - kalınlık, büküm yönü, tur/m, kopma mukavemeti, düzgünsüzlük, neps, parafin oranı vb değer kalite kontrollerinin yapılması

1.12. İplikler üretim kademelerinde oluşan makine-işlem hataları ile iplik üzerinde meydana gelen hataların belirlenmesi, örnekler alınması ve üretim işlemleri esnasında oluşan lif linteri, döküntü, hatalı iplik vb durumların oran tesbiti, örnekler alınması.  

1.13. İplik işletmesinde elyaf-balya açmadan, harman-hallaç, tarak, cer, fitil, iplik ve bobinleme aşamalarındaki % verimlilik oranları ve her kademenin üretim hesaplarının nasıl yapıldığının formüle edilerek açıklanması, tolerans değerlerinin belirtilmesi. 

1.14. Çalışılan iplik makinelerinin bakım-onarımlarının nasıl yapıldığının izlenilmesi, öğrenilmesi, işlemlere yardımcı olunması 

1.15. Çalışılan işletmenin Ring İğ Sayısı veya OE Rotor Üretim Ünitesi-Baş sayısı ile toplam saatlik, vardiye, günlük, aylık ve yıllık üretim kapasitelerinin tesbiti

1.16. Elde edilen ipliklerin paketlenmesi, korunması; işletme içinde kullanım oranı ile iç-dış pazar satım durumunun belirtilmesi.

1.17. Çalışılan iplik işletmesinin fiziki alan büyüklüğü, yükseklik ölçüleri, yer döşemesi, tavan ışıklandırma-aydınlatma ve lamba şekilleri, duvarlar ile tavan boya renginin, bunun nedenlerinin tespiti; klima tesisinin çalışma şekli ve nem, ısı değerlerinin kış-yaz, bahar-güz mevsimleri ile kullanılan iplik hammaddelerine göre değişkenlik durumlarının belirlenmesi.

1.18. İşletmedeki çalışan makinelerde kullanılan motorların Doğru Akım-DA veya Alternatif Akım-AA elektrik motor durumları ile bunların ve işletme salonunun tüm aydınlatma enerjisi gereksinimini saatte, vardiyede, günde, ayda, yılda harcadıkları toplam enerji miktarlarının ve enerji kayıplarının tespiti, bunların daha verimli kullanımı hakkında önerilerin belirtilmesi.  

1.19. İşletme yöneticisi ile vardiye postabaşı ve çalışan teknik-işçi personelin sayısal görev tespiti ve işletme içi davranış, dikkat ve çalışma verimlilikleri hakkında kişisel tespitler ve öneriler belirtilmesi. 

1.20. İşletmedeki iş akışı şemasının ayrıntılı işlem kademelerine göre çıkarılması ve işletme makine – ekipmanlarının yerleşim düzenleri ile hizmet, servis, denetim – kontrol odalarının, sosyal ihtiyaç-dinlenme vb yerleşim-kullanım planının çıkarılması 

1.21. Staj ve işletme içi ders uygulama faaliyetlerinin işletme yetkili teknik yöneticisinin izni,bilgisi ve nezareti-talimatı doğrultusunda, o işletmenin resmi personelinin çalışma sorumluluğunda hareket edilmesi ve işletme iş çalışma talimatlarına aynen uyulması koşulları altında olmak kaydı ile, işlerin yapılış sırasına göre, saat ve sürelerinin hergün sistematik olarak, mutlaka yazılı, şekilli, resimli, film-video kayıtlı halde tespit edilmesi.

1.22. İşletmelerde yapılan tüm pratik-uygulama ve üretim çalışmalarından elde edilen bilgiler, görüntüler ve örnek alınan materyallerin istenen akademik rapor defteri formatına uygun olarak temiz yazım-çizim, fotoğraf ve video -CD tespitli bilgisayar ortamında ciddi ve özenli bir şekilde hazırlanarak; biri kendisinde kalması, biri çalıştığı işletme yetkilisine verilmesi ve bir nüshası da Tekstil Bölüm Başkanlığına teslim edilmek üzere en az 3 nüsha olarak hazırlanacaktır.

1.23. Hazırlanacak staj-ders uygulama çalışmalarının yazılımının “Word” karakterli, “Times New Roman” dik yazı ve “12” puntolu yazılması, şekil, resim-fotoğrafların numaralı olarak bilimsel bir formatta yazılıp, dosyalanarak, staj ve uygulama çalışmalarının bitiminden en geç 1 hafta içinde Bölüm Başkanlığına veya ilgili görevli öğretim elemanına teslim edilmesi gereklidir.   

2. DOKUMA, ÖRME VEYA DOKUSUZ YÜZEYLER KUMAŞ ÜRETİM OPSİYONU STAJ VE UYGULAMA PROGRAMI 

2.1. İplik hazırlık-Dokuma hazırlık, Örme hazırlık veya Dokusuz yüzey üretimi için hazırlık işlemlerinin izlenmesi,çalışılması.

2.2. Dokuma (dar, geniş, aksesuar vb), örme (Düz-triko, yuvarlak, çözgülü, çorap, aksesuar vb) ile dokusuz yüzeyler (keçe, tafting, flok, mali, nakış-brode, aksesuar vb) işlemlerin teknik uygulamalarına uygun örgü-desen hazırlık işlemlerinin takip edilmesi.

2.3. Dokuma (dar, geniş, aksesuar vb), örme (Düz-triko,yuvarlak, çözgülü, çorap, aksesuar vb) ile dokusuz yüzeyler (keçe, tafting, flok, mali, nakış-brode, aksesuar vb) işlemlerin teknik uygulama-çalışma işlemlerinin sırası ile takip edilmesi, makinelerde uygulanması gerekli ayar, işlem ve hata onarımlarının izlenmesi, yardımcı olunması

2.4. Dokuma (dar, geniş, aksesuar vb), örme (Düz-triko, yuvarlak, çözgülü, çorap, aksesuar vb) ile dokusuz yüzeyler (keçe, tafting, flok, mali, nakış-brode, aksesuar vb) işlemlerinden elde edilen ham kumaşların-dokuların gerekli kalite kontrollerinin ve test işlemlerinin yapılması ve izlenmesi

2.5. Dokuma (dar, geniş, aksesuar vb), örme (Düz-triko, yuvarlak, çözgülü, çorap, aksesuar vb) ile dokusuz yüzeyler (keçe, tafting, flok, mali, nakış-brode, aksesuar vb) işlemlerinin yapıldığı makine ve ekipmanların, yardımcı sistemlerin bakım-onarım, temizlik ve ayar, servis, garanti kontrol vb faaliyetlerinin tespiti, takibi ve bunların yapılışlarına katkı sağlanması.

2.6. Elde edilen ham kumaşların paketlenme, korunma ve işletme içinde kullanım oranlar, iç-dış pazar durumunun belirlenmesi.

2.7. Çalışılan Dokuma (dar, geniş, aksesuar vb), örme (Düz-triko, yuvarlak, çözgülü, çorap, aksesuar vb) ile dokusuz yüzeyler (keçe, tafting, flok, mali, nakış-brode, aksesuar vb)  işletmesinin fiziki alan büyüklüğü, yükseklik ölçüleri, yer döşemesi, tavan ışıklandırma-aydınlatma ve lamba şekilleri, duvarlar ile tavan boya renginin, bunun nedenlerinin tespiti; klima tesisinin çalışma şekli ve nem, ısı değerlerinin kış-yaz, bahar-güz mevsimleri ile kullanılan iplik hammaddelerine göre değişkenlik durumlarının belirlenmesi.

2.8. İşletmelerdeki çalışan makinelerde kullanılan motorların Doğru Akım-DA veya Alternatif Akım-AA elektrik motor durumları ile bunların ve işletme salonunun tüm aydınlatma enerjisi gereksinimini saatte, vardiyede, günde, ayda, yılda harcadıkları toplam enerji miktarlarının ve enerji kayıplarının tespiti, bunların daha verimli kullanımı hakkında önerilerin belirtilmesi. 

2.9. İşletme yöneticisi ile vardiye postabaşı ve çalışan teknik-işçi personelin sayısal görev tespiti ve işletme içi davranış, dikkat ve çalışma verimlilikleri hakkında kişisel tespitler ve öneriler belirtilmesi. 

2.10. İşletmedeki iş akışı şemasının ayrıntılıişlem kademelerine göre çıkarılması ve işletme makine-ekipmanlarının yerleşim düzenleri ile hizmet, servis, denetim-kontrol odalarının, sosyal ihtiyaç-dinlenme vb yerleşim-kullanım planının çıkarılması 

2.11. Staj ve işletme içi ders uygulama faaliyetlerinin işletme yetkili teknik yöneticisinin izni, bilgisi ve nezareti-talimatı doğrultusunda, o işletmenin resmi personelinin çalışma sorumluluğunda hareket edilmesi ve işletme iş çalışma talimatlarına aynen uyulması koşulları altında olmak kaydı ile, işlerin yapılış sırasına göre, saat ve sürelerinin hergün sistematik olarak, mutlaka yazılı, şekilli, resimli, film-video kayıtlı halde tespit edilmesi.

2.12. İşletmelerde yapılan tüm pratik-uygulama ve üretim çalışmalarından elde edilen bilgiler, görüntüler ve örnek alınan materyallerin istenen akademik rapor defteri formatına uygun olarak temiz yazım-çizim, fotoğraf ve video -CD tespitli bilgisayar ortamında ciddi ve özenli bir şekilde hazırlanarak; biri kendisinde kalması, biri çalıştığı işletme yetkilisine verilmesi  ve bir nüshası da Tekstil Bölüm Başkanlığına teslim edilmek üzere en az 3 nüsha olarak hazırlanacaktır.

2.13. Hazırlanacak staj-ders uygulama çalışmalarının yazılımının “Word” karakterli, “Times New Roman” dikyazı ve “12” puntolu yazılması, şekil, resim-fotoğrafların numaralı olarak bilimsel bir formatta yazılıp, dosyalanarak, staj ve uygulama çalışmalarının bitiminden en geç 1 hafta içinde Bölüm Başkanlığına veya ilgili görevli öğretim elemanına teslim edilmesı gereklidir.   

3. TEKSTİL TERBİYE, BOYA, BASKI VE BİTİM İŞLEMLERİ OPSİYONU STAJ VE UYGULAMA PROGRAMI 

3.1. Tekstil terbiye, boya, baskı ve bitim işlemleri için gelen dokuma, örme ve dokusuz yüzey vb kumaşların tefrik edilerek birbirlerinden ayrılarak ilgili işlem kısımlarına sevk edilmesinin takibi, izlenmesi, miktarlarının, özelliklerinin tespiti.

3.2. Çeşitli hammaddelerden dokunmuş, örülmüş vb ham kumaşların yıkama-ön terbiye, kasar-ağartma, haşıl sökme-parafin-yağ sökme, merserizasyon vb işlemlerin, ilgili işletme kısımlarında takibi ve bunların uygulandığı makinelerin çalışma koşulları, teknik faaliyet gereksinimlerinin tespiti, uygulama çalışmalarının izlenmesi, uygulamalara ve reçete hazırlığına katılınması.

3.3. Çeşitli hammaddeli ham dokuma, örme vb kumaşların boyanması, işlemlerin, ilgili işletme kısımlarında takibi ve bunların uygulandığı makinelerin çalışma koşulları, teknik faaliyet gereksinimlerinin tespiti, uygulama çalışmalarının izlenmesi, uygulamalara ve boya reçetesi hazırlıklarına katılınması, çeşitli sonuç örneklerinin alınması.

3.4. Çeşitli hammaddeli ham veya terbiye edilmiş, boyanmış dokuma, örme vb kumaşların baskı işlemlerinin takibi, baskı yöntemlerinin tespiti, ilgili işletme kısımılarının takibi ve bunların uygulandığı makinelerin çalışma koşulları ,teknik faaliyet gereksinimlerinin tespiti, uygulama çalışmalarının izlenmesi, uygulamalara ve boya reçetesi hazırlıklarına katılınması, çeşitli baskı sonuçları örneklerinin alınması, karşılaştırılması.

3.5. Çeşitli hammaddeli terbiye edilmiş, boyanmış, baskıdan geçmiş yarı mamul dokuma, örme vb kumaşlarının kalite, kullanım ve satım-pazar değerlerinin yükseltilmesi için gerekli görülen kumaş eni tespiti-ramözden geçirme, kurutma-fisaj, şardonlama, kesme-traş, dokuma atkı dönmesi, örme kumaş dönmesi, gaze-yakma, kaplama, laminasyon, haslık, yumuşatma, yanmazlık-güç tutuşurluk, nano yüzey oluşturma, kalandır-parlatma vb çeşitli kumaş bitim-kumaşa değer kazandırma  işlemlerinin, ilgili işletme kısımılarında takibi ve bunların uygulandığı makinelerin, çalışma koşullarının, teknik faaliyet gereksinimlerinin tespiti, uygulama çalışmalarının izlenmesi, uygulamalara ve uygulanan bitim işlemi için gerekli ortam, ekipman veya yardımcı madde reçetesi hazırlıklarıına katılınması, çeşitli sonuç örneklerinin alınması.

2.6. Elde edilen mamul kumaşların birbirlerinden ayırt edilmesi, çeşit ve en, renk, tip, müşteri, kalite vb kriterlere göre paketlenme, korunma ve işletme içinde konfeksiyon için kullanım oranlar, iç-dış pazar durumlarının belirlenmesi.

2.7. Çalışılan terbiye, boya, baskı ve bitim işlemlerinin uygulanma işletmelerinin fiziki alan büyüklüğü, yükseklik ölçüleri, yer döşemesi, tavan ışıklandırma-aydınlatma ve lamba şekilleri, duvarlar ile tavan boya renginin, bunun nedenlerinin tespiti; klima tesisinin çalışma şekli ve nem, ısı değerlerinin kış-yaz, bahar-güz mevsimleri ile kullanılan iplik-kumaş hammaddelerine göre değişkenlik durumlarının ve enerji tasarrufu ve geri kazanım imkanlarının belirlenmesi.

2.8. İşletmelerdeki çalışan makinelerde kullanılan motorların Doğru Akım (DA) veya Alternatif Akım (AA) elektrik motor durumları ile bunların ve işletme salonunun tüm aydınlatma enerjisi gereksinimini saatte, vardiyede, günde, ayda, yılda harcadıkları toplam enerji miktarlarının ve enerji kayıplarının tespiti, bunların daha verimli kullanımı hakkında önerilerin belirtilmesi.  

2.9. İşletme yöneticisi ile vardiye postabaşı ve çalışan teknik-işçi personelin sayısal görev tespiti ve işletme içi davranış, dikkat ve çalışma verimlilikleri hakkında kişisel tespitler ve öneriler belirtilmesi.  

2.10. İşletmedeki iş akışı şemasının ayrıntılı işlem kademelerine göre çıkarılması ve işletme makine-ekipmanlarının yerleşim düzenleri ile hizmet, servis, denetim-kontrol odalarının, sosyal ihtiyaç-dinlenme vb yerleşim-kullanım planının çıkarılması, terbiye, boya, baskı, bitim işlemlerine göre her makine ve işlem için saatlik, vardiyelik, günlük, aylık, yıllık üretim hesaplarının ve işletme kapasite miktarları ile verimlilik oranlarının tespit edilmesi.  

2.11. Staj ve işletme içi ders uygulama faaliyetlerinin işletme yetkili teknik yöneticisinin izni, bilgisi ve nezareti-talimatı doğrultusunda, o işletmenin resmi personelinin çalışma sorumluluğunda hareket edilmesi ve işletme iş çalışma talimatlarına aynen uyulması koşulları altında olmak kaydı ile, işlerin yapılış sırasına göre, saat ve sürelerinin hergün sistematik olarak, mutlaka yazılı, şekilli, resimli, film-video kayıtlı halde tespit edilmesi.

2.12. İşletmelerde yapılan tüm pratik-uygulama ve üretim çalışmalarından elde edilen bilgiler, görüntüler  ve örnek alınan  materyallerin istenen akademik rapor defteri formatına uygun olarak temiz  yazım-çizim, fotoğraf ve video -CD tespitli bilgisayar ortamında ciddi ve özenli bir şekilde hazırlanarak; biri kendisinde kalması, biri çalıştığı işletme yetkilisine verilmesi  ve bir nüshası da Tekstil Bölüm Başkanlığına teslim edilmek üzere en az 3 nüsha olarak hazırlanacaktır.

2.13. Hazırlanacak staj-ders uygulama çalışmalarının yazılımının “Word” karakterli, “Times New Roman” dikyazı ve “12” puntolu yazılması, şekil, resim-fotoğrafların numaralı olarak bilimsel bir formatta yazılıp, dosyalanarak, staj ve uygulama çalışmalarının bitiminden en geç 1 hafta içinde Bölüm Başkanlığına veya ilgili görevli öğretim elemanına teslim edilmesi gereklidir.   

4. TEKSTİL KONFEKSİYON OPSİYONU STAJ VE UYGULAMA PROGRAMI 

4.1. Konfeksiyon işletmesine kendi entegre kumaş ve terbiye işletmesinden gelen mamul kumaşlar ile dışarıdan alınan mamul kumaşlar veya fason konfeksiyon işlemleri için gelen çeşitli dokuma, örme vb tekstil kumaşlarının en, renk, örgü-desen ve müşteri, kalite, giyim, ev tekstili, aksesuar vb çeşitli konfeksiyon üretim kriterlerine göre ayırt edilmesi, sınıflandırılması.

4.2. Üretilecek konfeksiyon ürünü ve kullanım büyüklüğü-beden ölçüsü numarasına kumaş serim-pastal atma ve kesim-kalıp durumlarına göre kumaşları serilmesi, kalıplanması, kesilmesi.

4.3. Üretilecek konfeksiyon ürünü ve kullanım büyüklüğü-beden ölçüsü numarasına göre dikim ve aksesuar takma-birleştirme işlemi hattının belirlenmesi ve ona uygun çalışma akışının organize edilmesi.

4.4. Üretilecek konfeksiyon ürünü ve kullanım büyüklüğü-beden ölçüsü numarasına göre belirlenen dikim-birleştirme hattında işin erbabı teknik personel tarafından en kısa sürede ve mümkün olabilecek en hatasız şekilde dikilmesi, temizlenmesi.  

4.5. Kesilip, dikilip, kullanıma elverişli halde üretilen konfeksiyon ürünleri, kullanım büyüklüğü-beden ölçüsü numaralarına göre kalite kontrol ve dikim-kesim, iplik artığı, aksesuar  vb dikim-birleştirme hataları ile görünüş, desen-kalıp, dikiş simetrisi vb bakımlardan kontrol edilerek ürün kalitesine göre ayrılmaları gerekir. Bu işlermlerin bilhassa izlenmesi, takip edilmeleri

2.6. Elde edilen mamul konfeksiyon ürünlerinin birbirlerinden  ayırt edilmesi, çeşitli beden numaraları, renk, tip, müşteri, kalite vb kriterlere göre paketlenmesi, markalanması, korunması ve iç-dış pazar durumlarının belirlenmesi, sevk edilmesi.

2.7. Çalışılan konfeksiyon  işlemlerinin uygulanma işletmelerinin fiziki alan büyüklüğü, yükseklik ölçüleri, yer  döşemesi, tavan ışıklandırma-aydınlatma ve lamba şekilleri, duvarlar ile tavan boya renginin, bunun nedenlerinin tespiti; klima tesisinin çalışma şekli ve nem, ısı değerlerinin kış-yaz, bahar-güz mevsimleri ile kullanılan iplik-kumaş  hammaddelerine göre değişkenlik durumlarının ve enerji tasarrufu imkanlarının belirlenmesi.

2.8. İşletmelerdeki çalışan makinelerde kullanılan motorların Doğru Akım (DA) veya Alternatif Akım (AA) elektrik motor durumları ile bunların ve işletma salonunun tüm aydınlatma enerjisi gereksinimini saatte, vardiyede, günde, ayda, yılda harcadıkları toplam enerji miktarlarının ve enerji kayıplarının tespiti, bunların daha verimli kullanımı hakkında önerilerin belirtilmesi.  

2.9. İşletme yöneticisi ile vardiye postabaşı ve çalışan teknik-işçi personelin sayısal görev tespiti ve işletme içi davranış, dikkat ve çalışma verimlilikleri hakkında kişisel tespitler ve öneriler belirtilmesi.  

2.10. İşletmedeki iş akışı şemasının ayrıntılı işlem kademelerine göre çıkarılması ve işletme makine-ekipmanlarının yerleşim düzenleri ile hizmet, servis, denetim-kontrol odalarının, sosyal ihtiyaç-dinlenme vb yerleşim-kullanım planının çıkarılması, terbiye, boya, baskı, bitim işlemlerinine göre her makine ve işlem için saatlik, vardiyelik, günlük, aylık, yıllık üretim hesaplarının ve işletme kapasite miktarları ile verimlilik oranlarının tespit edilmesi.  

2.11. Staj ve işletme içi ders uygulama faaliyetlerinin işletme yetkili teknik yöneticisinin izni, bilgisi ve nezareti-talimatı doğrultusunda, o işletmenin resmi personelinin çalışma sorumluluğunda hareket edilmesi ve işletme iş çalışma talimatlarına aynen uyulması koşulları altında olmak kaydı ile, işlerin yapılış sırasına göre, saat ve sürelerinin hergün sistematik olarak, mutlaka yazılı, şekilli, resimli, film-video kayıtlı halde tespit edilmesi.

2.12. İşletmelerde yapılan tüm pratik-uygulama ve üretim çalışmalarından elde edilen bilgiler, görüntüler ve örnek alınan materyallerin istenen akademik rapor defteri formatına uygun olarak temiz yazım-çizim, fotoğraf ve video -CD tespitli bilgisayar ortamında ciddi ve özenli bir şekilde hazırlanarak; biri kendisinde kalması, biri çalıştığı işletme yetkilisine verilmesi ve bir nüshası da Tekstil Bölüm Başkanlığına teslim edilmek üzere en az 3 nüsha olarak hazırlanacaktır.

2.13. Hazırlanacak staj-ders uygulama çalışmalarının yazılımının “Word” karakterli, “Times New Roman” dikyazı ve “12” puntolu yazılması, şekil, resim-fotoğrafların numaralı olarak bilimsel bir formatta yazılıp, dosyalanarak, staj ve uygulama çalışmalarının bitiminden en geç 1 hafta içinde Bölüm Başkanlığına veya ilgili görevli öğretim elemanına teslim edilmesi gereklidir.   

